ЗАТВЕРДЖЕНО

Федерацією автомобільного слалому України

03.01.2016

ЧЕМПІОНСЬКА СЕРІЯ З АВТОМОБІЛЬНОГО СЛАЛОМУ 2016

2016 AUTOSLALOM CHAMPION SERIES

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - На технічний контроль автомобілі повинні бути надані у повністю спорядженому, укомплектованому стані.

  - Автомобілі повинні бути в чистому презентабельному вигляді.

- КУЗОВ ТА КУЗОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

  - Не допускається відсутність одного або декількох зовнішніх елементів кузова, таких як: передні і задні крила, капот, кришка багажника, двері, скло, бампера, –  якщо вони передбачені заводом-виробником для даної моделі автомобіля.

  - Дозволяється демонтаж капота із дозволу суддів, при умові температури навколишнього середовища вище 30 градусів.

  - Отвори в кузові для проходу пучків дротів повинні мати гумову окантовку, яка щільно охоплює пучок дротів.

- СИДІННЯ, РЕМЕНІ БЕСПЕКИ, КЕРМО ТА САЛОН

  - Опори сидінь повинні бути закріплені до точки кріплення сидінь не менш ніж в 4 точках на одне сидіння.

  - В автомобілі повинні бути встановлені ремені безпеки.

  - Рекомендується застосування ременів безпеки, що складаються з двох плечових і одного поясного ременя та мають що найменше три точки кріплення до кузову.

  - Дозволяється встановлення будь-якого кермового колеса тільки із замкнутим ободом.

  - Не допускається наявність незафіксованих предметів усередині салону автомобіля. Все обладнання повинно бути надійно закріплене.

  - Не допускається наявність рухомих предметів у зоні лобового скла що заважають обзору або відволікаючих водія.

  - Обов’язкова суцільна негорюча перегородка, що відокремлює салон від паливного баку або двигуна.

  - При розміщенні гальмівних магістралей всередині салону для їх проходження через перегородки - як між моторним відсіком і салоном, так і між салоном і багажником - допускається виконання мінімально необхідних отворів. При цьому можливі зазори в отворах повинні бути герметично і надійно ущільнені або повинні бути використані прохідні втулки з гуми або інших ізолюючих матеріалів.

  - Пучки дротів, розташовувані в салоні, повинні бути укладені в захисні оболонки, що попереджають їх пошкодження.

  - При наявності вогнегасники мають розташовуватися в досяжних для водія місцях. Кріплення вогнегасника повинно бути надійним, але забезпечувати швидке знімання його без застосування інструменту в разі пожежі.

- АКБ ТА ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИ МАТЕРІАЛИ

  - Кожний акумулятор повинен бути надійно закріплений щоб уникнути короткого замикання або витоків.

  - Клеми АКБ повинні бути закриті діелектричним матеріалом.

  - Розташування акумулятора вільне, але при розташуванні в салоні він повинен бути встановлений тільки за передніми сидіннями.

  - Якщо акумулятор перенесений з вихідного місця, то його кріплення до кузова повинне бути таким, щоб при дії фізичної сили на нього, він залишався на місці.

  - Не допускається витікання  будь-яких рідин або паливно-мастильних матеріалів з автомобіля.

- КОЛЕСА ТА ШИНИ

  - Всі колеса мають бути надійно закріплені колісними гайками/болтами.

  - Наявність незагвинчених або обламаних колісних шпильок неприпустимо.

  - Декоративні ковпаки коліс, які не кріпляться до колеса гайками/болтами повинні бути вилучені.

  - Забороняється застосування шин, що мають відшарування протектора й ушкодження каркаса.

  - Заборонено використання будь-яких шин без маркування сертифікації до використання на дорогах загального користування.

  - Будь-які спортивні шини заборонені.

  - Дозволяється використання шин із індексом UTQG (treadwear) не нижче 200 включно.

- ДВИГУН, ТРАНСМІСІЯ, ГАЛЬМІВНА ТА ПАЛИВНА СИСТЕМИ ТА СИСТЕМА ВИПУСКУ

  - Дозволяється зміна місця розташування двигуна за умови, що він буде повністю відокремлений від водія та баку з пальним протипожежною металевою перетинкою.

  - Щупи контролю рівня масла в двигуні і КПП повинні бути надійно зафіксовані, аби уникнути їх самовільного вильоту.

  - Дозволено використання блокованих і самоблокованих  диференціалів.

  - Всі автомобілі повинні мати справну гальмівну систему, яка задіє не  менш ніж на два колеса на одній осі.

  - Забороняється виводити елементи системи випуску у підкапотний простір.

  - Вихлоп автомобіля повинен заходити за передню вісь.

- ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Не виключається можливість технічних рішень, які становлять небезпеку для Водія і оточуючих. Технічний комісар має право не допустити той чи інший автомобіль до змагань, якщо визнає конструкцію даного автомобіля або якого-небудь його елемента небезпечною.

  - Прийняття остаточного рішення з даного питання на змаганнях визначається колегіально (директор змагань, технічний комісар, головний суддя).